Функциональные, технические и эксплуатационные характеристики противогазов гражданских фильтрующих

Номенклатура закупаемого товара определена с учетом положений Постановления Правительства Российской Федерации от 27 апреля 2000 года № 379 и методических рекомендаций по определению номенклатуры и объемов создаваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, утвержденных МЧС России 23 мая 2017 года № 2-4-71-24-11.

Закупаемый товар: респиратор фильтрующий.

В целях исключения риска поставки товара ненадлежащего качества, контрафактного или фальсифицированного товара, контроль качества и приемка респираторов должны быть осуществлены военным представительством Министерства обороны Российской Федерации (далее – ВП МО РФ).

I. Функциональные характеристики

Респиратор фильтрующий (далее – респиратор) должен быть предназначен для защиты органов дыхания человека от радиоактивной пыли.

Поставляемые респираторы должны быть предназначены для применения во всех климатических зонах Российской Федерации.

В комплект каждой единицы респиратора должны входить:

1. Респиратор фильтрующий в сборе – 1 штука.

2. Пакет для хранения респиратора – 1 штука.

3. Памятка по пользованию респиратором – 1 штука.

II. Технические характеристики

В целях приобретения товара с высокими техническими характеристиками, обеспечивающего максимальное удобство применения и гарантированное исключение риска поражения человека, к нему предъявляются следующие требования:

| Значение характеристики | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя | Значения показателей, которые не могут изменяться | Единица измерения (ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса респиратора | --- | не более 60 | --- | грамм |
| Коэффициент проницаемости по пыли (микропорошок М5-Н, В, Д ГОСТ 3647-80) | --- | не более 0,05 | --- | процент |
| Начальное сопротивление дыханию на вдохе при расходе воздуха 30 дм3/мин | --- | не более 9,0 | --- | миллиметр водяного столба |
| Температурный диапазон эксплуатации | --- | --- | от -40 до +40 | градус Цельсия |

III. Эксплуатационные характеристики

Респиратор должен состоять из фильтрующей полумаски, которая должна включать в себя обтюратор, клапаны вдоха, клапан выдоха, оголовье, распорку, носовой зажим. Покрывной слой респиратора должен быть выполнен из материала «СпанБел».

Респиратор должен иметь три размера (1, 2 и 3).

IV. Требования к маркировке.

Для определения подлинности товара и распознания контрафактного или фальсифицированного товара респираторы должны иметь отличительную (особую) маркировку. На растягивающейся ленте оголовья должно быть нанесено условное обозначение предприятия-изготовителя, наименование изделия, дата изготовления (квартал – римскими цифрами и две последние цифры года – арабскими цифрами).

V. Требования к упаковке.

Респираторы должны быть упакованы в заводскую упаковку – ящики. Ящики должны быть опечатаны пломбами предприятия-изготовителя. В каждом целом ящике должно быть упаковано не менее 170 комплектов респираторов в ростовочном ассортименте: 1 рост – 30 %, 2 рост – 50 %, 3 рост – 20 %.

Маркировка ящиков должна быть выполнена в соответствии с ГОСТ 14192.

Упаковка должна обеспечивать сохранность продукции при транспортировке любым видом транспорта, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

VI. Требования к дате изготовления, гарантиям и сопроводительным документам.

Поставляемые респираторы должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Респираторы должны быть изготовлены не ранее 2017 года.

Гарантийный срок хранения респираторов – не менее 7 лет с даты изготовления.

Партия респираторов должна сопровождаться следующими документами:

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации – не менее 1 штуки на каждый ящик.

- Паспорт на партию респираторов с заключением ВП МО РФ и заверенный печатью ОТК предприятия-изготовителя – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию.

Дополнительная информация.

Для проверки предоставленных поставщиком товаров, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта, заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.